Załącznik nr 3

Nr postępowania: W7/N/02/2022

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Serwer do prowadzenia intensywnych obliczeń na CPU (bez użycia GPU) - 1 szt.

kod CPV 48822000-6

- Kadłubek rack 1U lub 2U, maksymalnie 60cm. Głębokości. Wsparcie dla niżej wymienionego procesora, RAM, dysków i sieci. Zdalne zarządzanie przez IPMI wraz z iKVM lub technologie równoważne. Redundantne zasilanie. Wentylatory zapewniające przepływ powietrza z przodu do tyłu przez całą objętość obudowy. Przykładowy kadłubek: Supemicro SYS-120C-TN10R.

- Wspiera najnowszą generację Intel Xeon Scalable, ma dwa gniazda na CPU, zainstalowane dwa procesory Intel Xeon Scalable 5318Y, każdy po 24 rdzenie (48 wątków).

- 0,5TiB RAM typu DDR4 ECC reg. o prędkości nie mniejszej niż maksymalna wspierana przez procesor. Obsadzona co najwyżej połowa gniazd dla umożliwienia przyszłej rozbudowy. Wymieniony wyżej przykładowy kadłubek ma 16 gniazd co oznacza obsadę 8x 64GiB.

- Co najmniej 8 hybrydowych (wspierających zarówno dyski NVMe jak i SATA) kieszeni U2/2.5" hot swap  ze wsparciem RAID 0/1/5 NVMe w procesorze (RAID SATA nie wymagany). W przypadku dostarczenia dysków Intela dopuszcza się ograniczenie wsparcia RAID 0/1/5 do tego producenta dysków. Zainstalowane 3x 2TB NVMe klasy serwerowej (enterprice/datacenter lub RAID) z DWPD co najmniej 1TB dziennie przez okres 5 lat (łącznie co najmniej 1,8PB), np. Intel® SSD DC P4510 2TB. Dyski sprzęgnięte w RAID 5.

- Cztery interfejsy sieciowe 10GE, z czego: 2 porty miedziane 10GBaseT i 2 porty SFP+ pod moduły optyczne (moduły nie wymagane), np. Supermicro AOC-ATG-i2T2SM.

- System operacyjny nie wymagany - zamawiający zainstaluje we własnym zakresie.

- Sprzęt fabrycznie nowy, wyposażony we wszelkie niezbędne licencje na firmware (np. do iKVM, RAID itp.).

- Całość objęta co najmniej 36 miesięczną gwarancją on-site lub door-to-door.

Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Instytutu Informatyki PŁ, 93-590 Łódź, al. Politechniki 8, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.