Załącznik 1

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem postępowania jest dostarczenie aparatury naukowo-badawczej wraz z niezbędnym oprogramowaniem w postaci układu GNSS + IMU + algorytm INS, posiadającego zdolność śledzenia pozycji po zaniku sygnału GNSS. Szczegółową specyfikację dostawy przedstawia Tab. 1.

Termin realizacji – do 12.10.2020 r.

Tab. 1. Specyfikacja aparatury naukowo-badawczej:

|  | Parametr | Wartość parametru |
| --- | --- | --- |
|  | Liczba anten | min.1szt. (kryterium oceny ofert) |
|  | Wspierane systemy nawigacji satelitarnej | GPS L1+L2 GLONASS L1+L2 GALILEO E1+E5b – opcjonalny (kryterium oceny ofert) BeiDou B1+B2 – opcjonalny (kryterium oceny ofert) |
|  | Zbieranie danych ze stacji ASG-EUPOS | Możliwość korzystania z danych ASG-EUPOS po wykupieniu dostepu |
|  | Zdolność kontynuacji nawigacji w przypadku braku GPS | Wymagana, zapewniona przez minimum 10 sekund |
|  | Częstotliwość odczytu GNSS | > 20 Hz |
|  | Dokładność pozycji poziomej (RMS) | < 1.2 m z wykorzystaniem GPS L1+L2 < 0.01 m + 1 ppm z wykorzystaniem RTK < 0.01 m + 1 ppm z wykorzystaniem post processingu |
|  | Dokładność pozycji pionowej (RMS) | < 3.6 m z wykorzystaniem GPS L1+L2 < 0.03 m + 1 ppm z wykorzystaniem RTK < 0.03 m + 1 ppm z wykorzystaniem post processingu |
|  | Sensory do określania orientacji | Żyroskop akcelerometr magnetometr – opcjonalny (kryterium oceny ofert) |
|  | Dokładność kątów orientacji roll i pitch | < 0.020 bez post post processingu, z dostępnym GNSS < 0.0080 z wykorzystaniem post processingu, z dostępnym GNSS < 0.040 bez post processingu, po 10 sekundowym zaniku syngału GNSS < 0.0080 z wykorzystaniem post processingu, po 10 sekundowym zaniku syngału GNSS |
|  | Dokładność orientacji wokół osi pionowej (heading) | 0.090 przy rozstawie anten odbiornika > 2 m bez post processingu 0.20 przy rozstawie anten odbiornika > 1 m bez post processingu 0.40 przy rozstawie anten odbiornika > 0,5 m bez post processingu 0.040 przy rozstawie anten odbiornika > 2 m i z wykorzystaniem post processingu |
|  | Częstotliwość odczytu danych o pozycji i nachyleniu z INS (INS Position/Attitude | > 100 Hz |
|  | Zasięg - tzn. możliwość odczytu danych i korzystania z urządzenia | Ograniczony <1 km (0 pkt.) Ograniczony, powyżej 1, ale poniżej 50 km (1 pkt.) Bez ograniczeń na terenie Polski, w tym bez ograniczeń programowych (10 pkt.) |
|  | Licencja na oprogramowanie do post processingu | Zapewniona terminowa na okres min. 1-2 lata - (kryterium oceny ofert) |
|  | Gwarancja | min. 12 miesięcy (kryterium oceny ofert) |
|  | Masa | max. 2 kg |
|  | Przenoszenie i transport | Walizka lub inne dedykowane opakowanie umożliwiające bezpieczny transport całego zestawu |
|  | Napięcie zasilania | Możliwość pracy pod napięciem 18 V |
|  | Interfejs komunikacji | Ethernet lub RS232/422 |
|  | Przygotowanie do pracy | Kryterium oceny ofert: Sprzęt uruchomiony, skonfigurowany, przygotowany do pracy |
|  | Szkolenie | Kryterium oceny ofert: Szkolenie z obsługi urządzenia dla minimum 3 osób w siedzibie zamawiającego. Uwaga: dopuszczalne jest także przeprowadzenie szkolenia on-line. |