Opis przedmiotu zamówienia dla robót pt.:

„Remont kanalizacji ogólnospławnej przy budynku A8

na terenie Politechniki Łódzkiej, Kampus A”

Inwestor/Zamawiający:

Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź

Lokalizacja obiektów:

Kampus A, Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź

Nazwy i kody:

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Opracował:

mgr inż. Ziemowit Janiszewski

- OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych:

- wykonanie robót instalacyjno - budowlanych związanych z remontem kanalizacji ogólnospławnej metodą krakingu przy budynku A8 na terenie kampusu A, Politechniki Łódzkiej

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

- Zastosowane materiały i technologie robót muszą gwarantować odpowiedni okres użytkowania.

- Transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania obiektów w ramach kompleksu.

- Zamawiający informuje, że prace przy bud. A8 będą prowadzone na czynnej drodze wewnętrznej stanowiącej drogę pożarową do budynków Politechniki Łódzkiej. W związku 
z powyższym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapewnienia ciągłego przejazdu w/w drogą pożarową.

- Dla   zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego oraz  osób  zatrudnionych na Terenie Budowy   Wykonawca  ma  obowiązek  wykonać  lub  dostarczyć i zapewnić obsługę wszystkich  tymczasowych  urządzeń  zabezpieczających  takich  jak :  płoty,  zapory, oświetlenie,  znaki  ostrzegawcze. Wykonawca  zapewni  odpowiednie  oświetlenie   całodobowe  zapór  i  znaków, dla których  jest  to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory  
i  urządzenia  zabezpieczające  powinny  być zatwierdzone  przez Zamawiającego przed  ich  ustawieniem. Koszt  wykonania, dostarczenia i zainstalowania  urządzeń  oraz  elementów zabezpieczających winien być uwzględniony w stawce jednostkowej poszczególnych robót.

- Jeśli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  robót  lub brakiem koniecznych   działań   ze   strony  Wykonawcy   nastąpi   uszkodzenie  lub  zniszczenie własności  publicznej   to  Wykonawca   na  swój  koszt  naprawi  lub  odtworzy uszkodzoną  własność. 
Stan  uszkodzonej   lub    naprawionej   własności  powinien  być  nie  gorszy  niż przed powstaniem  uszkodzenia. Przed  przystąpieniem  do  robót   Wykonawca   powinien   podjąć  wszelkie   niezbędne kroki  mające  na  celu  zabezpieczenie instalacji i urządzeń  podziemnych  oraz nadziemnych  przed   ich   uszkodzeniem  w   czasie  realizacji  robót. 
W   przypadku   przypadkowego    uszkodzenia    instalacji   Wykonawca   natychmiast powiadomi   Zamawiającego. Wykonawca  będzie  współpracował w usunięciu powstałej awarii   
z odpowiednimi służbami specjalistycznymi Zamawiającego lub podmiotu będącego właścicielem przedmiotowej instalacji. Koszt naprawy wszelakich uszkodzeń instalacji obciążają Wykonawcę. Wszelkie prace ziemne w miejscach przewidywanych kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną wykonywać ręcznie. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia innych niezinwentaryzowanych obiektów infrastruktury podziemnej, które Wykonawca napotka w trakcie wykonywanych prac ziemnych.

- Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.

- Rzędne wysokościowe wskazane w załączniku nr 2 do OPZ wynikają z posiadanych przez Zamawiającego archiwalnych materiałów.

- Teren prac winien być każdorazowo wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych; sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami Zamawiającego;

- Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie powinny być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zużycia

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

- Zakres prac obejmuje odcinek kanalizacji ogólnospławnej w zakresie zgodnym ze stanowiącymi załącznik nr 1 i 2 do OPZ mapami, w szczególności:

- wykonanie komory technologicznej;

- wymiana 23,5 mb kanału ogólnospławnego dn250mm z kamionki na rurę polietylenową PE RC SDR17 Ø250mm metodą krakingu lub równoważną bezwykopową;

- przepompowanie ścieków na czas wykonywania prac – jeśli wymagane,

- odtworzenie terenu zielonego w obrębie prowadzenia prac,

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie inspekcji TV kanalizacji sanitarnej po wykonanych pracach

- Termin realizacji prac – 6 tygodni od dnia zawarcia umowy

- Ofertę prosimy przesłać na adres ziemowit.janiszewski@p.lodz.pl lub dostarczyć osobiście do pokoju nr 7 w bud. A28 do dnia 09.08.2024r do godz. 15:00.

Załączniki :

- Załącznik nr 1 – mapka sytuacyjna remontowanego kanału ogólnospławnego

- Załącznik nr 2 – mapka z infrastrukturą w sąsiedztwie remontowanego kanału ogólnospławnego

- Załącznik nr 3 – wzór umowy